CÓDIGO HAMMING

Universidad Militar Nueva Granada – Ingeniería en Telecomunicaciones

Miguel Ángel Plazas Llanes

Docente: José   de Jesús Rúgeles  Uribe

Resumen -En el presente informe se aborda la implementación, análisis y verificación del código de Hamming (7,4) para la detección y corrección de errores, aplicado a dos palabras de datos de 4 bits, representadas como D₃D₂D₁D₀. Se detalla el cálculo de los tres bits de paridad par (P₂, P₁ y P₀) necesarios para conformar tramas codificadas de 7 bits, así como la verificación de la integridad de los datos en el receptor mediante el síndrome de paridad C₂C₁C₀. Además, se analiza la detección y corrección automática ante la inyección simulada de un error de un solo bit en cada palabra transmitida. Los resultados obtenidos confirman que la posición del bit alterado corresponde al valor decimal del síndrome binario calculado, permitiendo identificar y corregir el error y recuperar correctamente los datos transmitidos

Palabras clave - Bit de paridad, código de Hamming (7,4), corrección de errores, detección de errores, operación XOR, síndrome.

Abstract — This report presents the implementation, analysis, and verification of the Hamming (7,4) code for error detection and correction, applied to two 4-bit data words represented as D₃D₂D₁D₀. The calculation of the three even parity bits (P₂, P₁, and P₀) required to form 7-bit encoded frames is described, together with the verification of data integrity at the receiver using the parity syndrome C₂C₁C₀. In addition, the automatic detection and correction of a simulated single-bit error injected into each transmitted word are analyzed. The results confirm that the position of the altered bit corresponds to the decimal value of the calculated binary syndrome, allowing the error to be identified and corrected and the transmitted data to be successfully recovered.

Keywoards— Even parity, error correction, error detection, Hamming code (7,4), parity bit, syndrome, XOR operation.

- INTRODUCCIÓN

En los sistemas de comunicaciones digitales y de almacenamiento de datos, las señales transmitidas se encuentran expuestas a perturbaciones, ruido e interferencias electromagnéticas que pueden alterar el estado de los bits. Para garantizar la integridad de la información sin requerir la retransmisión de tramas, se emplean esquemas de Control de Errores Hacia Adelante

El código de Hamming (7,4), introducido por Richard Hamming en 1950, constituye uno de los algoritmos fundamentales de FEC. Este esquema toma bloques de 4 bits de datos y les añade 3 bits de redundancia (paridad), generando una palabra de código de 7 bits. Su propiedad matemática principal radica en mantener una distancia mínima de Hamming de 3 entre palabras de código válidas, lo que le permite detectar y corregir de forma autónoma errores de 1 bit por trama.

En este trabajo se aplica de manera rigurosa la metodología Hamming (7,4) bajo paridad par para el estudiante Miguel Ángel Plazas Llanes, analizando el comportamiento de las palabras asignadas Word A = 0101 y Word B = 1100 durante las fases de codificación, verificación limpia y corrección ante canal ruidoso.

- OBJETIVOS

## Objetivo General

Implementar y evaluar el código de detección y corrección de errores de Hamming (7,4) mediante el cálculo de bits de paridad par sobre palabras de datos de 4 bits, verificando la detección y corrección de errores de un solo bit mediante el síndrome de paridad.

## Objetivos Específicos

  - Calcular los bits de paridad par (P₀, P₁ y P₂) para formar las palabras codificadas de 7 bits correspondientes a las palabras de datos asignadas: A = 0101 y B = 1100.

  - Verificar la integridad de las palabras codificadas en recepción mediante el cálculo del síndrome de paridad C₂C₁C₀, comprobando que sea igual a 000₂ cuando no se presentan errores en el canal.

  - Simular la inyección de errores de un solo bit en posiciones específicas de las palabras codificadas, correspondientes a la posición 5 en A y la posición 6 en B, y evaluar la capacidad del síndrome para localizar y corregir el bit alterado.

- MARCO TEÓRICO

  - Código de Hamming (7,4)

El código de Hamming (7,4) permite detectar y corregir errores de un solo bit en una palabra de datos. Este código toma un vector de datos de 4 bits, representado como D₃D₂D₁D₀, y agrega tres bits de paridad, denominados P₂, P₁ y P₀, para formar una palabra codificada de 7 bits. [1]

La cantidad de bits de paridad necesarios se determina mediante la relación:

2ᵐ ≥ k + m + 1

donde k representa el número de bits de datos y m corresponde al número de bits de paridad. Para el código Hamming (7,4):

23≥ 4 + 3 + 1= 8 ≥ 8

Por lo tanto, se requieren tres bits de paridad para proteger los cuatro bits de datos y obtener una palabra codificada de siete bits.

  - Ubicación de los bits en la trama

La palabra de código Hamming (7,4) está compuesta por siete posiciones numeradas de 1 a 7. Los bits de paridad se ubican en las posiciones que corresponden a potencias de 2, es decir, en las posiciones 1, 2 y 4. Los bits de datos ocupan las posiciones restantes: 3, 5, 6 y 7. [2], [3].

| Posición | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posición binaria | 111₂ | 110₂ | 101₂ | 100₂ | 011₂ | 010₂ | 001₂ |
| Asignación de bit | D₃ | D₂ | D₁ | P₂ | D₀ | P₁ | P₀ |

Tabla 1.Estructura de posiciones en el código Hamming (7,4).

Esta distribución permite que cada bit de paridad controle un grupo específico de posiciones. La selección de estos grupos se realiza considerando la representación binaria del número de cada posición.

  - Grupos de paridad y ecuaciones de generación

Cada bit de paridad supervisa las posiciones cuyo número, expresado en binario, contiene un 1 en el peso correspondiente a dicho bit de paridad. Para este código se utiliza paridad par, por lo que el resultado de la operación XOR sobre los bits supervisados debe garantizar una cantidad par de unos

| Bit de paridad | Peso binario | Posiciones supervisadas | Ecuación de paridad |
| --- | --- | --- | --- |
| P₀ | 2⁰ = 1 | 1, 3, 5, 7 | P₀ = D₀ ⊕ D₁ ⊕ D₃ |
| P₁ | 2¹ = 2 | 2, 3, 6, 7 | P₁ = D₀ ⊕ D₂ ⊕ D₃ |
| P₂ | 2² = 4 | 4, 5, 6, 7 | P₂ = D₁ ⊕ D₂ ⊕ D₃ |

Tabla 2.Grupos de comprobación y ecuaciones de generación de los bits de paridad.

En estas expresiones, el símbolo ⊕ representa la operación XOR o suma módulo 2. De esta manera, cada bit de paridad se calcula a partir de los bits de datos que pertenecen a su respectivo grupo de comprobación. [1], [2]

  - Evaluación del síndrome de paridad

En el proceso de recepción, los bits de la palabra codificada se someten nuevamente a las operaciones de paridad para verificar su integridad. [2], [3]. Para ello, se calculan los bits de comprobación C₀, C₁ y C₂ mediante la operación XOR sobre las posiciones correspondientes a cada grupo de paridad:

C₀ = P₀ ⊕ D₀ ⊕ D₁ ⊕ D₃

C₁ = P₁ ⊕ D₀ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₂ = P₂ ⊕ D₁ ⊕ D₂ ⊕ D₃

Los tres bits de comprobación forman el síndrome:

S = C₂C₁C₀

Este se interpreta como un número binario cuyo valor decimal permite identificar la posición del bit erróneo cuando se presenta un único error en la palabra codificada. [1], [3]

- RESULTADOS

- Codificación de Palabra A (0101)

El procedimiento de codificación del código de Hamming (7,4) se realizó a partir de dos palabras de datos de 4 bits:

Palabra A = 0101

Palabra B = 1100

Para cada palabra se ubicaron inicialmente los cuatro bits de datos en las posiciones 7, 6, 5 y 3 de la trama, mientras que las posiciones 4, 2 y 1 se reservaron para los bits de paridad P₂, P₁ y P₀, respectivamente.

  - Codificación de la palabra A = 0101

Para la palabra A se tienen los siguientes bits de datos:

D₃ = 0, D₂ = 1, D₁ = 0 y D₀ = 1.

| Posición | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | D₃ | D₂ | D₁ | P₂ | D₀ | P₁ | P₀ |
| Valor | 0 | 1 | 0 | — | 1 | — | — |

Tabla 3.Ubicación de los bits de datos de la palabra A.

A continuación, se calcularon los tres bits de paridad.

Cálculo de P₀

P₀ = D₀ ⊕ D₁ ⊕ D₃

P₀ = 1 ⊕ 0 ⊕ 0

P₀ = 1 ⊕ 0 = 1

Por lo tanto:  P₀ = 1

Cálculo de P₁

El bit P₁ supervisa las posiciones 2, 3, 6 y 7. Por lo tanto:

P₁ = D₀ ⊕ D₂ ⊕ D₃

P₁ = 1 ⊕ 1 ⊕ 0

P₁ = 0 ⊕ 0 = 0

Por lo tanto: P₁ = 0

Cálculo de P₂

El bit P₂ supervisa las posiciones 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto:

P₂ = D₁ ⊕ D₂ ⊕ D₃

P₂ = 0 ⊕ 1 ⊕ 0

P₂ = 1 ⊕ 0 = 1

Por lo tanto:P₂ = 1

| Bit | Posiciones supervisadas | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| P₀ | 1, 3, 5, 7 | 1 ⊕ 0 ⊕ 0 | 1 |
| P₁ | 2, 3, 6, 7 | 1 ⊕ 1 ⊕ 0 | 0 |
| P₂ | 4, 5, 6, 7 | 0 ⊕ 1 ⊕ 0 | 1 |

Tabla 4.Cálculo de los bits de paridad para la palabra A

Los resultados obtenidos son P₀ = 1, P₁ = 0 y P₂ = 1. Estos valores permiten completar las posiciones de paridad y garantizar la condición de paridad par en cada grupo de comprobación.

La distribución final de la palabra codificada es:

| Posición | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | D₃ | D₂ | D₁ | P₂ | D₀ | P₁ | P₀ |
| Palabra A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Tabla 5.Palabra A codificada.

Por lo tanto, al leer la trama desde la posición 7 hasta la posición 1, se obtiene: 0101101

La palabra de datos original 0101 se encuentra contenida en las posiciones 7, 6, 5 y 3, mientras que los bits restantes corresponden a los valores de paridad calculados.

  - Codificación de la palabra B = 1100

Para la palabra B se tienen los siguientes bits de datos:

D₃ = 1, D₂ = 1, D₁ = 0 y D₀ = 0.

Inicialmente, se ubican los bits de datos:

| Posición | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | D₃ | D₂ | D₁ | P₂ | D₀ | P₁ | P₀ |
| Valor | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |

Tabla 6.Ubicación de los bits de datos de la palabra B.

De igual manera, los bits de datos se ubicaron en las posiciones 7, 6, 5 y 3. Posteriormente, se calcularon los bits de paridad mediante las operaciones XOR correspondientes.

Cálculo de P₀

El bit P₀ supervisa las posiciones 1, 3, 5 y 7:

P₀ = D₀ ⊕ D₁ ⊕ D₃

P₀ = 0 ⊕ 0 ⊕ 1

P₀ = 0 ⊕ 1 = 1

Por lo tanto, P₀ = 1

Cálculo de P₁

El bit P₁ supervisa las posiciones 2, 3, 6 y 7:

P₁ = D₀ ⊕ D₂ ⊕ D₃

P₁ = 0 ⊕ 1 ⊕ 1

P₁ = 1 ⊕ 1 = 0

Por lo tanto: P₁ = 0

Cálculo de P₂

El bit P₂ supervisa las posiciones 4, 5, 6 y 7:

P₂ = D₁ ⊕ D₂ ⊕ D₃

P₂ = 0 ⊕ 1 ⊕ 1

P₂ = 1 ⊕ 1 = 0

Por lo tanto, P₂ = 0

La trama completa queda:

| Bit | Posiciones supervisadas | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| P₀ | 1, 3, 5, 7 | 0 ⊕ 0 ⊕ 1 | 1 |
| P₁ | 2, 3, 6, 7 | 0 ⊕ 1 ⊕ 1 | 0 |
| P₂ | 4, 5, 6, 7 | 0 ⊕ 1 ⊕ 1 | 0 |

Tabla 7.Cálculo de los bits de paridad para la palabra B.

En este caso se obtuvieron P₀ = 1, P₁ = 0 y P₂ = 0. Con estos valores se completaron las posiciones correspondientes de la trama Hamming.

| Posición | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | D₃ | D₂ | D₁ | P₂ | D₀ | P₁ | P₀ |
| Palabra B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabla 8.Palabra B codificada.

La palabra codificada resultante, leída desde la posición 7 hasta la posición 1, es:1100001

Los cálculos producen P₀ = 1, P₁ = 0 y P₂ = 0. Al incorporar estos bits de paridad a los datos originales, se obtiene la trama 1100001. Al igual que en la palabra A, la distribución de los bits garantiza que cada grupo de comprobación cumpla la condición de paridad par.

  - Comparación

La comparación de las palabras originales con sus respectivas tramas codificadas se presenta a continuación.

| Palabra | Datos (4 bits) | Código Hamming (7 bits) |
| --- | --- | --- |
| Palabra A | 0101 | 0101101 |
| Palabra B | 1100 | 1100001 |

Tabla 9. codificación obtenida

A partir de los resultados obtenidos se observa que las cuatro posiciones destinadas a los datos permanecen sin modificación durante el proceso de codificación. Los tres bits adicionales se calculan de acuerdo con los grupos de paridad establecidos por el código Hamming (7,4).

Para la palabra A se obtuvo la trama 0101101, mientras que para la palabra B se obtuvo 1100001. En ambos casos, los bits de paridad permiten establecer una condición de paridad par en sus respectivos grupos. Esto demuestra que el proceso de codificación genera correctamente las tramas de siete bits a partir de las palabras originales de cuatro bits.

- COMPROBACIÓN

Una vez obtenidas las palabras codificadas, se realizó una etapa de comprobación para verificar la integridad de las tramas antes de introducir los errores simulados.

Para ello, se calculó nuevamente el XOR de todos los bits pertenecientes a cada grupo de paridad, incluyendo el propio bit de paridad. Para ver el procedimiento diríjase al ANEXO A para la palabra A y al ANEXO B para la palabra B

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

| Palabra | C₀ (posiciones 1, 3, 5, 7) | C₁ (posiciones 2, 3, 6, 7) | C₂ (posiciones 4, 5, 6, 7) | C₂C₁C₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 0101101 | 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0 | 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0 | 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0 | 000 |
| B 1100001 | 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0 | 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0 | 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0 | 000 |

Tabla 10.Comprobación de las palabras codificadas.

Para ambas palabras se obtuvo un síndrome igual a 000₂. Esto indica que ninguna de las comprobaciones de paridad presentó una inconsistencia, por lo que las tramas codificadas se encontraban correctamente conformadas antes de la simulación de los errores.

Este resultado es importante porque establece una condición inicial de referencia para la siguiente etapa. Al introducir posteriormente una alteración de un solo bit, el cambio en las comprobaciones de paridad debe producir un síndrome diferente de cero que permita localizar la posición afectada.

- CORRECCIÓN DE ERRORES

Para verificar la capacidad de corrección del código Hamming (7,4), se simuló la alteración de un solo bit durante la transmisión de cada palabra. En la palabra A se modificó el bit ubicado en la posición 5, mientras que en la palabra B se modificó el bit ubicado en la posición 6.

Una vez recibidas las palabras con el error, se recalcularon los bits de comprobación C₀, C₁ y C₂. Estos valores se organizaron como el síndrome C₂C₁C₀, cuyo valor decimal permite identificar la posición del bit alterado.

- Corrección de la palabra A

La palabra A transmitida fue: 0101101

Para simular un error en la posición 5, el bit D₁, que originalmente tenía el valor 0, se cambió a 1. Por lo tanto, la palabra recibida fue:0111101

La distribución de la palabra recibida se muestra en la siguiente tabla.

| Posición | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | D₃ | D₂ | D₁ | P₂ | D₀ | P₁ | P₀ |
| A recibida | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Tabla 11.Palabra A recibida con un error simulado posición 5.

A continuación, se calcularon nuevamente los tres bits de comprobación. Para ver el cálculo Diríjase al ANEXO C

| Grupo | Posiciones | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| C₀ | 1, 3, 5, 7 | 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 | 1 |
| C₁ | 2, 3, 6, 7 | 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 | 0 |
| C₂ | 4, 5, 6, 7 | 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 | 1 |

Tabla 12.Cálculo del síndrome para la palabra A recibida.

El síndrome obtenido es: C₂C₁C₀ = 101₂ Al convertirlo a decimal:

101₂ = (1 × 2²) + (0 × 2¹) + (1 × 2⁰)

101₂ = 4 + 0 + 1 = 5

Por lo tanto, el síndrome identifica la posición 5 como la posición que contiene el error. Al invertir el bit ubicado en dicha posición, pasando de 1 a 0, se recupera la palabra: 0101101

que coincide con la palabra transmitida originalmente.

- Análisis de la corrección de la palabra A

resultado obtenido muestra que la modificación del bit ubicado en la posición 5 produjo un síndrome diferente de cero, correspondiente a 101₂. Al convertir este valor a decimal, se obtuvo 5, coincidiendo con la posición del bit alterado.

Después de invertir dicho bit, la palabra recibida recuperó su configuración original, obteniéndose nuevamente 0101101. Este resultado confirma que, para este caso, el síndrome permitió identificar correctamente la posición del error y recuperar la palabra transmitida.

- Corrección de la palabra B

La palabra B transmitida fue:1100001. Para simular un error en la posición 6, el bit D₂, originalmente igual a 1, se cambió a 0. Como resultado, la palabra recibida fue:1000001

La distribución de los bits de la palabra recibida es la siguiente:

| Posición | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | D₃ | D₂ | D₁ | P₂ | D₀ | P₁ | P₀ |
| B recibida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Tabla 13.Palabra B recibida con un error simulado posición 6.

Al igual que en el caso anterior, se recalcularon los bits de comprobación. Para ver el cálculo Diríjame al ANEXO D

| Grupo | Posiciones | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| C₀ | 1, 3, 5, 7 | 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 | 0 |
| C₁ | 2, 3, 6, 7 | 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 | 1 |
| C₂ | 4, 5, 6, 7 | 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 | 1 |

Tabla 14.Cálculo del síndrome para la palabra B recibida.

El síndrome obtenido es C₂C₁C₀ = 110₂ .Su conversión a decimal es:

110₂ = (1 × 2²) + (1 × 2¹) + (0 × 2⁰)

110₂ = 4 + 2 + 0 = 6

Por lo tanto, el síndrome identifica la posición 6 como la posición afectada. Al invertir el bit de dicha posición, pasando de 0 a 1, se recupera la palabra:1100001 que coincide con la palabra transmitida originalmente.

- Análisis de la corrección de la palabra B

En la palabra B, la alteración del bit ubicado en la posición 6 produjo el síndrome 110₂, cuyo valor decimal es 6. Esta correspondencia permitió identificar correctamente la posición en la que se había introducido el error.

Al invertir el bit señalado por el síndrome, la palabra recibida recuperó su configuración original, obteniéndose nuevamente 1100001. De esta manera, el segundo caso permitió comprobar el mismo principio de corrección para una posición de error diferente.

- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de las dos pruebas muestran el comportamiento esperado del código Hamming (7,4). Inicialmente, ambas palabras codificadas presentaron un síndrome 000₂, indicando que no existían errores en las tramas generadas. Posteriormente, al introducir un error de un solo bit, los síndromes cambiaron a 101₂ para la palabra A y 110₂ para la palabra B.

En ambos casos, el valor decimal del síndrome coincidió con la posición exacta en la que se introdujo el error: posición 5 para la palabra A y posición 6 para la palabra B. Finalmente, la inversión del bit identificado permitió recuperar las tramas originales 0101101 y 1100001.

| Parámetro Evaluadesteseseseso | Caso 1: Word A | Caso 2: Word B |
| --- | --- | --- |
| Palabra Transmitida (7 bits) | 0 1 0 1 1 0 1 | 1 1 0 0 0 0 1 |
| Posición del Error Inyectado | Posición 5 | Posición 6 |
| Palabra Recibida Alterada | 0 1 1 1 1 0 1 | 1 0 0 0 0 0 1 |
| Síndrome Calculado C2₂ C1₂ C0₂ | 1 0 1 (5₁₀) | 1 1 0 (6₁₀) |
| Acción Correctiva | Inversión bit 5 (1 → 0) | Inversión bit 6 (0 → 1) |
| Trama Recalculada Corregida | 0 1 0 1 1 0 1 | 1 1 0 0 0 0 1 |
| Datos Finales Recuperados | 0 1 0 1 | 1 1 0 0 |

Tabla 15.Resultados obtenidos para la detección y corrección de errores en las palabras A y B

En conjunto, los resultados permiten comprobar experimentalmente que el código Hamming (7,4) es capaz de detectar, localizar y corregir un error de un solo bit, cumpliendo con el principio de funcionamiento establecido en el marco teórico.

- CONCLUSIONES

- Se comprobó experimentalmente el funcionamiento del código de Hamming (7,4) con paridad par, mediante la codificación de las palabras de datos 0101 y 1100, obteniendo correctamente las tramas de 7 bits 0101101 y 1100001, respectivamente.

- Se verificó que las tramas codificadas correctamente presentan un síndrome C₂C₁C₀ = 000₂, lo que indica que no se detectan errores en las palabras recibidas. verificar que los grupos de paridad se encontraban correctamente conformados y que no se detectaban errores en las tramas recibidas.

- Se comprobó que, ante la introducción de un error de un solo bit, el síndrome permite identificar la posición afectada. Para la palabra A se obtuvo 101₂ = 5, correspondiente a la posición 5, mientras que para la palabra B se obtuvo 110₂ = 6, correspondiente a la posición 6

- Se comprobó la capacidad de corrección del código Hamming (7,4) al invertir el bit identificado por el síndrome, logrando recuperar las tramas originales 0101101 y 1100001 después de la introducción de los errores simulados.

- Finalmente, se estableció que el código Hamming (7,4) utilizado permite corregir errores de un solo bit por trama. En consecuencia, su capacidad de corrección está limitada a este tipo de error; para detectar y distinguir de manera adecuada situaciones con múltiples errores se requiere incorporar mecanismos adicionales, como un bit de paridad global en un esquema Hamming SEC-DED.

- REFERENCIA

[1] N. H. Sabbry and A. Levina, “Hamming Code: An Analysis of its Reliability and Efficiency in Computer Networks,” 2023 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), IEEE, 2023, doi: 10.1109/ICAI58806.2023.10339080.

[2] A. Öz­gür, “Lecture 14: Error correction codes,” ENGR 76: Information Science and Engineering, Stanford University, May 2024.

[3] Massachusetts Institute of Technology, “Lecture 19: Error-Correcting Codes—Hamming Codes,” MIT OpenCourseWare, 2024.

[4] University of Toronto, “CSC236 Summer 2025 – Lecture 12: Review, Preview, and Goodbye,” Department of Computer Science, Aug. 6, 2025.

- ANEXOS

ANEXO A. Comprobación palabra A

Cálculo de C₀:

C₀ = P₀ ⊕ D₀ ⊕ D₁ ⊕ D₃

C₀ = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0

C₀ = 0

Cálculo de C₁:

C₁ = P₁ ⊕ D₀ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₁ = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0

C₁ = 0

Cálculo de C₂:

C₂ = P₂ ⊕ D₁ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₂ = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0

C₂ = 0

Por lo tanto: C₂C₁C₀ = 000₂

ANEXO B Comprobación de la palabra B

Cálculo de C₀:

C₀ = P₀ ⊕ D₀ ⊕ D₁ ⊕ D₃

C₀ = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1

C₀ = 0

Cálculo de C₁:

C₁ = P₁ ⊕ D₀ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₁ = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1

C₁ = 0

Cálculo de C₂:

C₂ = P₂ ⊕ D₁ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₂ = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1

C₂ = 0

Por lo tanto: C₂C₁C₀ = 000₂

ANEXO C Cálculo del síndrome Palabra A

Cálculo de C₀:

C₀ = P₀ ⊕ D₀ ⊕ D₁ ⊕ D₃

C₀ = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0

C₀ = 1

Cálculo de C₁:

C₁ = P₁ ⊕ D₀ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₁ = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0

C₁ = 0

Cálculo de C₂:

C₂ = P₂ ⊕ D₁ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₂ = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0

C₂ = 1

Por lo tanto:C₂C₁C₀ = 101₂

Se convierte el síndrome a decimal:

101₂ = (1 × 2²) + (0 × 2¹) + (1 × 2⁰)

101₂ = 4 + 0 + 1

101₂ = 5₁₀

El síndrome indica que el error se encuentra en la posición 5.

ANEXO D Cálculo del síndrome Palabra B

Cálculo de C₀:

C₀ = P₀ ⊕ D₀ ⊕ D₁ ⊕ D₃

C₀ = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1

C₀ = 0

Cálculo de C₁:

C₁ = P₁ ⊕ D₀ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₁ = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1

C₁ = 1

Cálculo de C₂:

C₂ = P₂ ⊕ D₁ ⊕ D₂ ⊕ D₃

C₂ = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1

C₂ = 1

Por lo tanto:C₂C₁C₀ = 110₂

Se convierte el síndrome a decimal:

110₂ = (1 × 2²) + (1 × 2¹) + (0 × 2⁰)

110₂ = 4 + 2 + 0

110₂ = 6₁₀

El síndrome indica que el error se encuentra en la posición 6.